Kølvandsproblemer fysik

Jeg må nu forklare mig angående vores kølevandsproblemer, som ser ud til være på slutningen.

Problemet startede i sidste uge en fejl i kondensatorsystemet så hele kondensatoren faldt ud.  Fejlen var en defekt motor som fik frikvensomformeren til at stoppe.

De 2 store kølekompressorer stoppede (kølekompressor 2 og kølekompressor 3) som faldt ud på højtryk.

Kølekompressor 1 som er en lille kølekompressor kunne lige holde sig kørende da kondensatoren lige kunne følge med uden blæser.

Jan Jacobsen koblede den ene af kondensatorblæserne fra for at få gang i de øvrige kølekompressorer.

Der har vist sig mange problemer med dette. Kølekompressor 3 er nu tappe for meget smøreolie ca. 20 l

Kølekompressor 2 er justeret lidt i styringsprogrammet for at fjerne den defekte styring.

Kølekompressor 2. Køre nu roligt og sikkert, det har den gjort hele dagen.

Vi forsøger nu at få udskiftet den defekte kondensatorblæser, så vi kan komme til at arbejde med kølekompressor 3 igen. Kondensatorblæseren skiftes fredag morgen!

Vi kan ikke arbejde med kølekompressor 3 før kondensatorblæseren er udskiftet pga. den høje kondensatortryk.

Kølevandstemperaturen som hele ugen ligget på 25-29 C er nu nede på 10 grader og vil komme yderligere ned på det normale 7 grader.

Hans E. Nielsen

2009-07-02